الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة السورية الخاصة
كلية هندسة الذكاء الاصطناعي
قسم هندسة الاتصالات الذكية

تقرير مشروع تخرج 1

تصميم نموذج محاكاة لشبكة الجيل الخامس فائقة الأداء

A Simulation-Based Model Design for High-Performance 5G Networks

إعداد الطالب: محمد نور نجيب
المشرف العلمي: د. رواد ملحم

2026

# مقدمة

تشهد شبكات الاتصالات المتنقلة تطوراً متسارعاً نتيجة تزايد عدد الأجهزة المتصلة وتنوع التطبيقات التي تعتمد على نقل البيانات بزمن استجابة قصير وبموثوقية مرتفعة. وقد صُممت شبكات الجيل الخامس (5G) لدعم طيف واسع من الخدمات، بدءاً من تطبيقات النطاق العريض ذات معدلات البيانات العالية، وصولاً إلى التطبيقات الحساسة للتأخير والاتصالات الكثيفة بين الأجهزة.

لا يكفي عند دراسة هذه الشبكات الاكتفاء بالوصف النظري؛ إذ تتيح المحاكاة بناء نموذج قابل للتعديل وإجراء تجارب متكررة ضمن شروط محددة، ثم قياس مؤشرات الأداء وتحليل أثر تغير الحمل أو آليات تخصيص الموارد. لذلك يتناول هذا المشروع تصميم نموذج محاكاة لشبكة الجيل الخامس، مع التركيز على فهم بنيتها ومؤشرات أدائها، تمهيداً لتوسيع النموذج في مراحل لاحقة لدراسة تقسيم الشبكة وتخصيص الموارد بين الخدمات المختلفة.

يعتمد هذا التقرير على مضمون السيمنار الأول المقدم للمشروع، مع توسيع الخلفية النظرية وتنظيم الدراسات السابقة ومنهجية الحل المقترح. ويجب التنبيه إلى أن التقرير يصف خطة ونموذج عمل مقترحاً؛ أما النتائج الرقمية والاستنتاجات التجريبية النهائية فتُدرج بعد تنفيذ المحاكاة فعلياً.

# الجزء الأول: المشكلة العلمية والهدف من المشروع

## 1.1 المشكلة العلمية

تتمثل المشكلة العلمية في صعوبة إدارة موارد شبكة الجيل الخامس بطريقة تحقق متطلبات أداء مختلفة، وقد تكون متعارضة، في الوقت نفسه. فخدمات النطاق العريض المتنقل المحسّن (eMBB) تحتاج عادةً إلى معدلات نقل بيانات مرتفعة، بينما تتطلب خدمات الاتصالات فائقة الاعتمادية ومنخفضة زمن الاستجابة (URLLC) تأخيراً محدوداً واحتمال نجاح مرتفعاً، في حين تعتمد خدمات الاتصالات الضخمة بين الآلات (mMTC) على دعم أعداد كبيرة من الأجهزة مع كفاءة مناسبة في استخدام الموارد.

إن تخصيص الموارد بطريقة ثابتة أو غير ملائمة لطبيعة حركة المرور قد يؤدي إلى استخدام غير كفوء للموارد، أو ارتفاع التأخير، أو تراجع معدل النقل، أو زيادة فقد الحزم. ومن هنا تبرز الحاجة إلى نموذج محاكاة يسمح بتمثيل الشبكة ومراقبة سلوكها وفق سيناريوهات قابلة للضبط، ثم تقييم أثر آليات الجدولة وتخصيص الموارد على مؤشرات الأداء. وتتوافق هذه المشكلة مع التحديات التي تناقشها دراسات تعايش خدمات eMBB وURLLC وتخصيص الموارد الواعي بجودة الخدمة [4].

## 1.2 أهمية المشروع

تنبع أهمية المشروع من توفير بيئة تجريبية تساعد على فهم أداء شبكة الجيل الخامس بطريقة قابلة للتكرار، دون الحاجة إلى نشر شبكة فعلية. كما تتيح المحاكاة مقارنة السيناريوهات تحت ظروف متقاربة، وتحديد العلاقة بين إعدادات الشبكة ومؤشرات الأداء. ويمكن أن يشكل النموذج أساساً لأعمال لاحقة تتناول تقسيم الشبكة (Network Slicing) أو اختبار خوارزميات تخصيص موارد أكثر تطوراً، إذا تم اعتماد ذلك ضمن نطاق العمل.

## 1.3 الهدف العام

يهدف المشروع إلى تصميم نموذج قائم على المحاكاة لشبكة الجيل الخامس، وتحديد إعداداته وسيناريوهاته الأساسية، ثم تقييم أدائه باستخدام مجموعة من مؤشرات الأداء المناسبة، مثل معدل نقل البيانات، وزمن التأخير، ونسبة الإشارة إلى التداخل والضجيج، وفقد الحزم ومعدل خطأ الكتل، وفق ما تسمح به بيئة المحاكاة المختارة.

## 1.4 الأهداف الفرعية

دراسة البنية العامة لشبكة الجيل الخامس ومكونات النفاذ الراديوي والشبكة الأساسية.

التعرف إلى نماذج الخدمات الثلاثة eMBB وURLLC وmMTC ومتطلباتها العامة.

اختيار بيئة محاكاة مناسبة وبناء نموذج أولي قابل للتعديل؛ ويذكر السيمنار OMNeT++ وSimu5G ضمن خطة التدريب والتنفيذ.

تحديد سيناريوهات حركة المرور ومعاملات الشبكة التي يمكن التحكم بها أثناء التجارب.

جمع مؤشرات الأداء وتحليلها ومقارنة نتائج السيناريوهات المختلفة.

توثيق الافتراضات والقيود، وتحديد التوسعات الممكنة في المراحل اللاحقة.

## 1.5 نطاق المشروع وحدوده

يركز هذا التقرير على الأساس النظري ومنهجية بناء نموذج المحاكاة وتقييمه. ويعرض تقسيم الشبكة والخدمات المرتبطة به بوصفها مفاهيم مهمة لفهم التحدي، كما وردت في السيمنار. إلا أن اعتماد خوارزمية ذكاء اصطناعي محددة أو تقديم نتائج كمية لتحسين الأداء لا يمكن اعتباره منجزاً قبل حسم نطاق التنفيذ، وتطبيق الخوارزمية، وإجراء تجارب قابلة للتحقق. كذلك فإن ذكر OMNeT++ وSimu5G في السيمنار يوضح الاتجاه المقترح حالياً، لكن ينبغي تثبيت نسخة البرمجيات وإعدادات النموذج النهائية مع المشرف.

## 2. الوضع الراهن للأبحاث (State of the Art)

تتناول الأبحاث الحديثة في شبكات الجيل الخامس إدارة الموارد بوصفها مسألة تتطلب الموازنة بين جودة الخدمة واستخدام الموارد المتاحة. وتختلف المناهج بحسب طبيعة الخدمة، وبنية الشبكة، وطريقة الجدولة، وما إذا كانت الموارد تُدار على مستوى الشبكة أو الشرائح أو المستأجرين. ويعرض هذا القسم الدراسات الواردة في السيمنار، مع تلخيص منهج كل دراسة وصلتها بالمشروع، دون افتراض أن نتائجها يمكن نقلها مباشرة إلى نموذج المشروع.

## 2.1 دراسة Kumar وآخرين (2024)

تقدم دراسة Kumar وSinwar وSingh مراجعة لآليات التعايش بين حركة eMBB وURLLC في شبكات الجيل الخامس، مع التركيز على تخصيص الموارد وجدولتها. وتصنف الدراسة الأساليب إلى مجموعات تشمل تعدد الإرسال، وآليات جودة الخدمة (QoS)، والتعلم الآلي، وتقسيم الشبكة، وبنى C-RAN، كما تناقش التحديات والاتجاهات المستقبلية [4]. وتفيد هذه الدراسة المشروع في توضيح أن آلية تخصيص الموارد يجب أن تراعي اختلاف متطلبات الخدمات، وأن اختيار مؤشرات الأداء ينبغي أن يرتبط بطبيعة الخدمة التي يجري اختبارها.

## 2.2 دراسة Lin وآخرين (2023)

تناقش دراسة Lin وآخرين تخصيص الموارد الديناميكي وتوجيه المسارات في شبكة جيل خامس ذات مستأجرين متعددين وشرائح شبكية ضمن بنية ذات مستويين. وتقترح الدراسة خوارزميتين استدلاليتين هما Minimum Cost Resource Allocation (MCRA) وFast Latency Decrease Resource Allocation (FLDRA). ووفق نتائج المحاكاة المنشورة، حققت الطريقتان أداءً أفضل من خوارزمية المقارنة UFLOP، بينما سجلت MCRA استخداماً أعلى للموارد مقارنةً بـFLDRA ضمن إعدادات الدراسة [3]. وتوفر هذه الدراسة مثالاً على كيفية تحويل مشكلة تخصيص الموارد إلى تجربة محاكاة قابلة للقياس والمقارنة.

## 2.3 دراسة Ochonu وVidal (2024)

يتناول العمل المعنون Slice-aware Resource Allocation and Admission Control for Smart Factory Wireless Networks تخصيص موارد الراديو والتحكم بقبول الاتصالات مع مراعاة الشرائح ومتطلبات جودة الخدمة في بيئة مصنع ذكي. وقد أُدرجت الدراسة في السيمنار بوصفها مرجعاً لدراسة تخصيص الموارد بين الشرائح وتأثير تغير الحمل. وينبغي الرجوع إلى النص الأصلي الكامل قبل تثبيت أي تفاصيل كمية عن النتائج أو إعدادات التجربة في النسخة النهائية من التقرير.

## 2.4 المقارنة والاستنتاج البحثي

| الدراسة | الهدف والمنهجية | أهم ما تقدمه | صلتها بالمشروع |
| --- | --- | --- | --- |
| Kumar et al. (2024) [4] | مراجعة لآليات تعايش eMBB وURLLC وجدولة الموارد. | تصنيف مناهج QoS والتعلم الآلي وتقسيم الشبكة وغيرها. | تحديد التحدي ومؤشرات الأداء المناسبة للخدمات المختلفة. |
| Lin et al. (2023) [3] | خوارزميات ديناميكية لتخصيص الموارد وتوجيه المسارات في شرائح متعددة المستأجرين. | مقارنة MCRA وFLDRA مع خوارزمية مرجعية ضمن نموذج المحاكاة المنشور. | مثال على تصميم تجربة مقارنة وتقييم استخدام الموارد والتأخير. |
| Ochonu&Vidal (2024) [5] | تخصيص موارد والتحكم بقبول الاتصالات مع مراعاة الشرائح في شبكة مصنع ذكي. | دراسة مرتبطة بإدارة الموارد ومتطلبات QoS؛ يلزم تثبيت التفاصيل من النص الكامل. | ربط فكرة الشرائح بسيناريو تطبيقي واقعي. |

الفجوة التي ينطلق منها المشروع ليست الادعاء بعدم وجود حلول سابقة، بل الحاجة إلى بناء نموذج محاكاة محدد يمكن تشغيله وفهم إعداداته، ثم قياس مؤشرات أدائه ومقارنة سيناريوهاته بطريقة موثقة. وتُصاغ المساهمة النهائية بدقة بعد تثبيت النموذج وآلية الجدولة المنفذة والنتائج التي تظهر فعلياً. وبذلك تكون الدراسات السابقة أساساً لاختيار سيناريوهات التجربة ومؤشرات التقييم، لا بديلاً عن الاختبار العملي.

# 3. فكرة الحل المقترح ومخطط سير العمل

تقوم فكرة الحل على بناء نموذج لشبكة الجيل الخامس في بيئة محاكاة، وتحديد عناصر الشبكة وحركة المرور وإعدادات الموارد، ثم تنفيذ تجارب مضبوطة وتسجيل مؤشرات الأداء. OMNeT++ وSimu5G ضمن مرحلة التدريب والتنفيذ، كما يشير إلى تصميم نموذج متوافق مع مواصفات 3GPP. لذلك تُعرض الخطوات التالية بوصفها منهجية مقترحة ينبغي مواءمتها مع الإمكانات الفعلية للنسخة البرمجية المستخدمة.

تحديد سؤال التجربة والسيناريو المراد تمثيله، مثل تغير حمل المرور أو مقارنة أنواع خدمات مختلفة.

بناء طوبولوجيا الشبكة وتحديد عناصرها الأساسية: جهاز المستخدم UE، وشبكة النفاذ NG-RAN، والشبكة الأساسية 5GC، وشبكة البيانات.

ضبط خصائص حركة المرور والموارد الراديوية وإعدادات الجدولة وفق ما تدعمه بيئة المحاكاة.

تشغيل سيناريو مرجعي أولاً، ثم تغيير عامل واحد أو مجموعة عوامل محددة مع تثبيت بقية الشروط قدر الإمكان.

جمع مؤشرات الأداء المناسبة وتوثيق إعدادات كل تجربة.

تحليل النتائج ومقارنة السيناريوهات وتفسير الفروق في ضوء النظرية والدراسات المرجعية.

توثيق النتائج والقيود واقتراح خطوات تطوير لاحقة.

الشكل (1): مخطط مقترح لسير عمل محاكاة شبكة الجيل الخامس وتقييم الأداء.

# 4. الفصل الأول: الدراسة النظرية

## 1.1 مفهوم شبكات الجيل الخامس

الجيل الخامس (5G) هو جيل من أنظمة الاتصالات المتنقلة صُمم لدعم طيف واسع من حالات الاستخدام ومتطلبات الأداء. ولا يقتصر مفهومه على زيادة معدل نقل البيانات، بل يشمل أيضاً دعم الاتصالات ذات زمن الاستجابة المنخفض والاعتمادية العالية، إضافة إلى ربط أعداد كبيرة من الأجهزة. ويعتمد الأداء الفعلي على عوامل متعددة، منها الطيف الترددي، وعرض الحزمة، وكثافة المستخدمين، وظروف القناة اللاسلكية، وتصميم الشبكة وآليات إدارة الموارد.

## 1.2 البنية العامة لشبكة الجيل الخامس

يمكن تمثيل المسار العام لاتصال المستخدم في شبكة الجيل الخامس بأربعة أجزاء مفاهيمية: جهاز المستخدم (UE)، وشبكة النفاذ الراديوي للجيل الخامس (NG-RAN)، والشبكة الأساسية (5GC)، ثم شبكة البيانات (Data Network). ويقدم معيار 3GPP TS 23.501 وصفاً معمارياً لنظام الجيل الخامس ووظائفه الأساسية [1].

### 1.2.1 جهاز المستخدم (UE)

يشير مصطلح User Equipment إلى الجهاز الذي يستخدم الشبكة لإرسال البيانات واستقبالها، مثل الهاتف المحمول أو جهاز إنترنت الأشياء. وتبدأ حركة البيانات من الجهاز أو تنتهي عنده، بينما تتأثر جودة الاتصال بقدرات الجهاز وظروف الإشارة والموارد المخصصة له.

### 1.2.2 شبكة النفاذ الراديوي NG-RAN

تؤمن شبكة النفاذ الراديوي الاتصال اللاسلكي بين أجهزة المستخدم والشبكة الأساسية، وتتضمن محطات القاعدة من نوع gNB في بنية 5G NR. وتؤدي إدارة موارد الراديو والجدولة دوراً مهماً في تحديد كيفية مشاركة الموارد الزمنية والترددية بين المستخدمين، الأمر الذي ينعكس على معدل النقل والتأخير واحتمال الخطأ.

### 1.2.3 الشبكة الأساسية 5GC

تتولى الشبكة الأساسية وظائف التحكم بالوصول والتنقل وإدارة الجلسات وتوجيه بيانات المستخدم والتفاعل مع سياسات الشبكة. ويضم معمار الجيل الخامس وظائف منطقية متعددة، من أبرزها AMF لإدارة الوصول والتنقل، وSMF لإدارة الجلسات، وAUSF لدعم المصادقة، وUDM لإدارة بيانات المشتركين، وPCF لوظائف السياسات، وUPF لمعالجة مسار بيانات المستخدم. يختلف الدور التفصيلي لكل وظيفة بحسب الإجراءات المعمارية، لذلك يُرجع في التوصيف الرسمي إلى 3GPP TS 23.501 [1].

### 1.2.4 شبكة البيانات (Data Network)

تمثل شبكة البيانات الوجهة التي يتواصل معها المستخدم، مثل الإنترنت أو شبكة مؤسسة أو خدمة تطبيقية. وبذلك يتيح النموذج العام تتبع حركة البيانات من جهاز المستخدم مروراً بالنفاذ الراديوي والشبكة الأساسية إلى التطبيق أو الوجهة المطلوبة.

## 1.3 حالات استخدام الجيل الخامس الرئيسية

### 1.3.1 النطاق العريض المتنقل المحسّن (eMBB)

يركز eMBB على التطبيقات التي تتطلب معدلات بيانات مرتفعة وسعة كبيرة، مثل بث الفيديو عالي الدقة والخدمات الغنية بالوسائط. ويُعد معدل نقل البيانات (Throughput) واستغلال الموارد من المؤشرات المهمة عند دراسة هذا النوع من الخدمات، مع مراعاة أن الأداء يتأثر بعرض الحزمة وجودة القناة والحمل.

### 1.3.2 الاتصالات فائقة الاعتمادية ومنخفضة زمن الاستجابة (URLLC)

تستهدف URLLC تطبيقات حساسة للتأخير وتتطلب موثوقية مرتفعة، مثل بعض تطبيقات التحكم الصناعي. ولا يكفي تقييمها بمعدل النقل وحده؛ بل ينبغي النظر إلى زمن التأخير واحتمال فقد البيانات ومؤشرات الاعتمادية، مع تعريف شروط القياس بدقة.

### 1.3.3 الاتصالات الضخمة بين الآلات (mMTC)

يركز mMTC على دعم أعداد كبيرة من الأجهزة المتصلة، كما في بعض تطبيقات إنترنت الأشياء. وقد تكون حركة كل جهاز محدودة، لكن العدد الإجمالي الكبير للأجهزة يفرض تحديات تتعلق بالوصول إلى الشبكة وكفاءة استخدام الموارد وإدارة الحمل.

## 1.4 تقسيم الشبكة (Network Slicing)

تقسيم الشبكة هو مفهوم يتيح توفير شرائح شبكية منطقية متعددة فوق بنية تحتية مشتركة، بحيث يمكن تهيئة كل شريحة لتناسب متطلبات خدمة أو مجموعة خدمات. ولا يعني ذلك بالضرورة إنشاء شبكات مادية منفصلة بالكامل؛ بل تُدار الموارد والوظائف بطريقة تسمح بتقديم خصائص خدمة مختلفة ضمن البنية المشتركة. وتوضح توصية ITU-T Y.3112 إطار دعم تقسيم الشبكة في شبكات IMT-2020 [2].

يمكن توضيح الفكرة بمثال مفاهيمي: قد تحتاج شريحة مخصصة لخدمة eMBB إلى سعة نقل مرتفعة، بينما تحتاج شريحة URLLC إلى اهتمام أكبر بحدود التأخير والاعتمادية، وقد تركز شريحة mMTC على دعم عدد كبير من الأجهزة. ويجب ألا تُفهم هذه الأمثلة على أنها ضمان تلقائي للأداء؛ إذ يعتمد تحقيق المتطلبات على آليات تخصيص الموارد وإدارة الشرائح وتفاصيل التنفيذ.

## 1.5 تخصيص الموارد وجدولة الحزم

تخصيص الموارد هو تحديد مقدار الموارد المتاحة الذي يُمنح للمستخدمين أو تدفقات الخدمة، بينما تحدد الجدولة كيفية ترتيب استخدام هذه الموارد عبر الزمن أو التردد. ويجب أن توازن آلية الجدولة بين استغلال الموارد وعدالة الخدمة ومتطلبات QoS. وقد تختلف السياسة المناسبة باختلاف الهدف؛ فالجدولة التي تعظم معدل النقل قد لا تكون الأفضل لتدفق شديد الحساسية للتأخير.

في سياق المحاكاة، ينبغي تحديد سياسة الجدولة المستخدمة فعلياً وتوثيق معاملات النموذج. كما يجب الفصل بين وصف خوارزمية منشورة في الأدبيات وبين تنفيذها في المشروع؛ فلا تُنسب للمشروع خوارزمية أو خاصية تحسين إلا بعد تنفيذها والتحقق منها.

## 1.6 جودة الخدمة QoS

تشير جودة الخدمة (Quality of Service, QoS) إلى الخصائص التي تصف مستوى الخدمة المقدم للتطبيق أو التدفق، ومن أمثلتها معدل النقل والتأخير وفقد الحزم والاعتمادية. وتختلف أولوية كل مؤشر حسب نوع التطبيق؛ لذلك ينبغي اختيار مؤشرات متوافقة مع سؤال التجربة، وتحديد طريقة حسابها ووحداتها وفترة القياس.

## 1.7 مؤشرات أداء الشبكة

تعتمد دراسة أداء النموذج على مؤشرات كمية تسمح بمقارنة النتائج. وترد في السيمنار مؤشرات SINR وSNR وThroughput وLatency وBLER/BER وPacket Loss وPRB Utilization وReliability. وفيما يأتي تعريف موجز لكل منها.

| المؤشر | المعنى | أهميته في التقييم |
| --- | --- | --- |
| SINR | نسبة قدرة الإشارة إلى مجموع التداخل والضجيج. | تساعد على وصف ظروف الاستقبال الراديوي. |
| SNR | نسبة قدرة الإشارة إلى قدرة الضجيج. | تصف جودة الإشارة عندما يُفصل أثر التداخل في النموذج. |
| Throughput | معدل البيانات التي تصل بنجاح خلال وحدة الزمن. | مهم لتقييم السعة والخدمات كثيفة البيانات. |
| Latency | الزمن اللازم لعبور البيانات من نقطة إلى أخرى وفق تعريف القياس. | مهم للتطبيقات الحساسة للتأخير. |
| BER | نسبة البتات المستقبلة خطأً إلى إجمالي البتات المستقبلة. | مؤشر لأخطاء النقل على مستوى البت. |
| BLER | نسبة كتل النقل التي تُستقبل مع خطأ إلى إجمالي كتل النقل المقاسة. | مؤشر لأخطاء النقل على مستوى الكتلة. |
| Packet Loss | نسبة حزم البيانات المرسلة التي لم تصل إلى الوجهة وفق آلية القياس. | يساعد على تقييم موثوقية تسليم الحزم. |
| PRB Utilization | مقدار أو نسبة استخدام كتل الموارد الفيزيائية المتاحة. | يوضح كيفية استغلال موارد الراديو. |
| Reliability | احتمال نجاح النقل ضمن شروط محددة ومعلنة. | مهم عند تقييم الخدمات ذات متطلبات الاعتمادية العالية. |

ينبغي تعريف طريقة حساب كل مؤشر داخل بيئة المحاكاة قبل تحليل النتائج. فمثلاً، قد يُقاس التأخير من طرف إلى طرف أو ضمن جزء محدد من الشبكة، كما قد يختلف معدل النقل المقاس باختلاف نقطة الرصد وفترة القياس. ولا تجوز مقارنة قيم من تجارب مختلفة دون التأكد من تماثل التعريفات وشروط القياس.

## 1.8 المحاكاة في دراسة شبكات الاتصالات

تتيح المحاكاة تمثيل عناصر الشبكة وحركة المرور وقواعد إدارة الموارد ضمن بيئة افتراضية. وتفيد هذه الطريقة في إجراء تجارب متكررة وتغيير عامل واحد أو أكثر مع ضبط بقية المعاملات، ثم تحليل أثر ذلك في الأداء. لكن دقة الاستنتاجات تعتمد على صحة الافتراضات، ومدى تمثيل النموذج للظاهرة المدروسة، وتوثيق إعدادات التجربة.

يشير السيمنار إلى التدريب على OMNeT++ وSimu5G. ويُستخدم OMNeT++ بوصفه إطاراً لمحاكاة الأحداث المتقطعة، بينما توفر Simu5G نماذج مرتبطة بمحاكاة شبكات الجيل الخامس ضمن بيئة OMNeT++. يجب أن يحدد التنفيذ النهائي الإصدارات المتوافقة والمكونات التي ستُستخدم فعلياً، وأن تُجرى تجربة أولية صغيرة قبل بناء السيناريو الكامل.

## 1.9 تصميم التجارب وتحليل النتائج

للحصول على نتائج قابلة للتفسير، يبدأ العمل بتحديد سؤال واضح لكل تجربة، ثم اختيار المتغير المستقل الذي ستتم دراسته، وتثبيت العوامل الأخرى قدر الإمكان. بعد ذلك تُشغّل التجربة وتُجمع النتائج مع تسجيل إعدادات التشغيل. وعند وجود عشوائية في حركة المرور أو القناة، قد تكون هناك حاجة إلى تكرار التشغيل ببذور عشوائية مختلفة وتحليل المتوسط والتشتت بدلاً من الاعتماد على تشغيل واحد.

تُعرض النتائج في جداول ورسوم بيانية مع ذكر الوحدات وظروف الاختبار. وتُناقش الفروق المرصودة دون المبالغة في تفسيرها، مع بيان القيود مثل بساطة الطوبولوجيا أو عدد المستخدمين أو محدودية نماذج القناة. كما يجب التمييز بين نتائج المحاكاة والاستنتاجات العامة عن شبكات الجيل الخامس.

## خلاصة الفصل الأول

قدّم هذا الفصل المفاهيم الأساسية التي يحتاج إليها المشروع: البنية العامة لشبكة الجيل الخامس، وأدوار مكونات النفاذ والشبكة الأساسية، واختلاف متطلبات eMBB وURLLC وmMTC، ومفهوم تقسيم الشبكة، ومبادئ تخصيص الموارد وجودة الخدمة، ومؤشرات الأداء الرئيسة. تشكل هذه الخلفية أساساً لبناء نموذج المحاكاة وتفسير نتائجه في المراحل العملية.

# المراجع

[1] 3GPP, “System Architecture for the 5G System,” TS 23.501. Available: https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3144

[2] ITU-T, “Framework for the Support of Network Slicing in the IMT-2020 Network,” Recommendation Y.3112, 2018. Available: https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.3112/en

[3] “Dynamic Resource Allocation for Network Slicing with Multi-Tenants in 5G Two-Tier Networks,” Sensors, vol. 23, no. 10, 4698, 2023. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10221445/

[4] R. Kumar, D. Sinwar, and V. Singh, “QoS aware resource allocation for coexistence mechanisms between eMBB and URLLC: Issues, challenges, and future directions in 5G,” Computer Communications, vol. 213, pp. 208–235, 2024. DOI: 10.1016/j.comcom.2023.10.024. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140366423003894

[5] R. Ochonu and J. Vidal, “Slice-aware resource allocation and admission control for smart factory wireless networks,” 2024 IEEE 100th Vehicular Technology Conference (VTC2024-Fall), 2024. (يرجى استكمال بيانات المجلد والصفحات/DOI بعد مراجعة النسخة الأصلية).

[6] ITU-R, “Minimum Requirements Related to Technical Performance for IMT-2020,” Report M.2410-0, 2017. Available: https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2410-2017-PDF-E.pdf

[7] ITU-R, “Guidelines for Evaluation of Radio Interface Technologies for IMT-2020,” Report M.2412-0, 2017. Available: https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2412-2017-PDF-E.pdf